看见下一步

眼镜产品策划案

3D 打印镜架  ·  挂脖电源  ·  摄像头 + 测距  ·  同一套识别网关

朝哪看，说哪边；近了请你停。手杖仍在你手里。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品线 | 小程序「爱总会看见」的第二形态：第一视角眼镜 |
| 文档版本 | v1.1 |
| 日期 | 2026-09-24 |
| 软件现状 | 微信小程序 + FastAPI /infer + /glasses 网页 |
| 线上网关 | https://watchapi.divesee.com |
| 当前主视觉 | 小米 MiMo mimo-v2.5（现在这一档，不写死） |
| 换模型原则 | 改网关 profile；眼镜、JSON 契约、清洗层不动 |
| 长期记忆 | 记忆张量 MemOS；短时主任务仍走现网关 |
| 原则 | 脸上只留传感器；不报厘米数；不替代导盲杖；不过马路 |
| 配套文件夹 | 仓库根目录 glasses/ |

# 目录

1  一句话与结论

2  背景：为什么现在做眼镜

3  产品定义与边界

4  对标：别人已经做过的

5  推荐形态：挂脖眼镜

6  重量、续航与充电

7  传感器：摄像头、ToF、雷达

8  软件如何接到现有网关

9  视觉模型可替换：MiMo 只是现在

10  长期记忆：与记忆张量 MemOS 合并

11  客户交流话术

12  三期路线、成本与验收

13  风险

14  近期行动

# 1  一句话与结论

小程序解决「零硬件、扫码即用」；眼镜解决「举着手机对不准、腾不出手」。识别走云端网关，眼镜只负责拍、听、震、播。看图模型现在是 MiMo，后期换成更好的多模态，不改镜架。记得这个人，靠记忆张量，不靠把记忆模型戴到脸上。

本策划的硬结论：

做挂脖电源环 + 可翻上镜架。相机必须在眼位，不要把主摄像头改挂胸口。

脸上重量一期 ≤55 g，硬顶 80 g；2000–3000 mAh 电池放后颈。

方位靠摄像头和云端多模态；测距靠 ToF / 60 GHz 雷达，对用户只说一臂内 / 较近 / 较远。

MiMo 是当前主视觉，不是产品定义。换模型只改网关 profile，输出仍是六向方位 + 粗远近 + 一句口语。

记忆张量 MemOS 做跨天偏好和纠正；现有 30 分钟主任务记忆保留。记忆不能盖过当前画面，也不能盖过风险。

磁吸线一物两用：边充边用，掉了挂在身上，刮到门要自己断开。

太阳能和走动发电补不上工作功耗，不写进卖点。

对客户先说能帮什么，边界放后半句。

# 2  背景：为什么现在做眼镜

试用里失败的不是「模型不会看图」，是采集姿态：货架前要举着手机，手被占住，镜头也不是眼睛朝向。社恐用户更不愿当街举起手机。

眼镜不重新发明识别，只改三件事：

光轴跟着视线，方位才有意义。

双手可以拿杖、拿购物篮。

ToF / 雷达才能对准正前方，距离不再靠手机 VisionKit 猜。

明确不做成 Envision 那种万元封闭整机，不把树莓派 5 戴在鼻梁上，不把研究原型的 400 g 头盔说成可穿戴产品。

# 3  产品定义与边界

## 3.1 给谁

全盲、低视力、临时视觉受限；已经能用小程序，或愿意戴一副其貌不扬的打印镜架。社恐用户优先：不要闪光灯，不要胸前大支架。

## 3.2 一副眼镜只承诺

第一视角拍照，接现有 /infer：实时约 2.5 秒一帧、再看一眼、语音改主任务。

正前方粗距离：一臂内 / 较近 / 较远 / 无法判断。

高风险震动。口语例如：「正在帮你找可乐，正前方货架中部较近。」

按住镜腿或按住说话键说出要找什么。

## 3.3 仍然不承诺

替代导盲杖、导盲犬、无障碍设施或人工协助。

过马路决策。

米级、厘米级测距播报。

SLAM、连续 1080p 录像、全天不充电。

# 4  对标：别人已经做过的

要专用产品的任务、消费级的重量和充电、开源的拆分架构。不抄万元封闭机，也不抄 400 g 论文头盔。

## 4.1 专用视障 / 低视力

| 产品 | 形态 | 重量 | 电池 / 充电 | 价格 | 和我们的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Envision Glasses | Google Glass EE2 + 钛架，读文字 / 找物 | 约 46 g | 820 mAh，USB-C，5–6 h | Home 约 $2499 | 重量上限的标杆。贵在软件和认证。 |
| OrCam MyEye 3 Pro | 磁吸夹在自有镜框，13 MP | 模组 22.5 g | 320 mAh，磁吸约 1 h 充满，续航 60–90 min | 约 $4250 | 夹具比整机轻；鼻梁塞大电池会牺牲续航。 |
| eSight Go | 低视力放大显示 | 约 170 g | 约 6 h | 约 $4950 | 反面：过 100 g 全天戴会劝退。我们不做镜片放大。 |
| NuEyes Pro 4 | Android 眼镜 + OCR | 约 102 g，电源常外挂 | 线供电 | $3895 起 | 外挂电池可借鉴，整机太重不学。 |

## 4.2 消费级 AI 眼镜（抄重量和充电，不抄任务）

普通眼镜 20–30 g，国内横评里 AI 眼镜 36–53 g。能卖出去的产品，镜身只有 150–250 mAh，一天靠充电盒。

| 产品 | 重量 | 镜身电池 | 充电 | 可抄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小米 AI 眼镜 | 约 40 g | 200 mAh 级 | Type-C 直插 | 充电简单；盲操找口不一定好。 |
| 雷鸟 V3 | 约 39 g | 159 mAh | 磁吸 + 3000 mAh 盒 + 约 115 cm 边充边用线 | 最值得抄：小电池、盒子、口袋里的线。 |
| Rokid Glasses | 约 49–52 g | 约 210 mAh | 磁吸约 30 min 充满，有盒 | 磁吸比 Type-C 孔更好摸。 |
| Ray-Ban Meta | 约 53 g | 200 mAh 级 | 充电盒 | 社交接受度高；没有测距。 |
| Brilliant Labs Frame | 约 39 g | 210 mAh | USB-C 底座另带 140 mAh | 开源、可 3D 打印周边。 |
| SGG LOOP / Rokid 充电环 | 28–93 g 颈环 | 450–900 mAh 挂脖 | 磁吸或 USB-C | 证明颈挂供电已经有人卖。 |

## 4.3 只做避障、开源与论文

| 项目 | 做法 | 启示 |
| --- | --- | --- |
| Sunu Band | 腕上超声波 40 g，约 14 h | 避障用触觉；眼镜上的 ToF/雷达也应能只震不说话。 |
| BuzzClip | 衣领超声波夹 62 g | 超重就把传感器改夹帽檐，不要加厚鼻梁。 |
| WeWALK 2 | 智能杖手柄，地面仍交给杖 | 眼镜不要抢杖的活。 |
| OpenGlass | ESP32 夹在成镜上，< $25，手机算 | 传感/计算拆开，和我们 /glasses 同构。 |
| PathSense | 帽檐 + Pi Zero + 多颗 ToF | ToF 网格有效，电池在身上。 |
| 宁波大学 2018 | 3D 支架 + RealSense + TI 雷达 | 雷达 + 视觉在光照变化时更稳。 |
| Nature Comm. 2025 | 眼镜约 400 g（含 80 g 电池） | 论文能跑通 ≠ 能戴出门。 |

我们卡在中间：OpenGlass 的拆分 + Envision 的任务 + 雷鸟的充电习惯 + 挂脖环把电池和防掉放身上 + VL53/雷达补避障。

# 5  推荐形态：挂脖眼镜

挂脖值得做，而且比裤袋长线更适合视障：眼镜始终在身上，摸得到、掉不远、电也在身上。只做对的那一种：相机仍在眼位，电池和绳子在脖子上。

| 形态 | 做不做 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| A. 挂脖电源环 + 可翻上镜架 | 做（主方案） | 鼻梁 50 g 级传感器；2000–3000 mAh 在后颈；摘下挂胸；磁吸既充电又防掉。 |
| B. 眼镜链 / 纯绳子 | 第 0 期可做 | 防掉有效，不供电。一天就能验证挂胸好不好摸。 |
| C. 胸前摄像头当主眼 | 不做主方案 | 光轴在胸口，「左前方」不是脸朝的方向。胸前最多后来加过头障碍雷达。 |

## 5.1 三种使用状态

状态 1 · 戴着看：镜架在脸上，两腿吸在挂脖两端。朝哪看，相机朝哪。挂脖供电，2.5 秒拍一帧。

状态 2 · 挂在胸前：一只手摘下镜架，磁吸还连着，眼镜垂在胸口。判定不在脸上后立刻停拍照、停播报。摸胸口就能戴回去，不用在包里找。

状态 3 · 过夜：整圈套在 USB-C 座上，镜架仍吸在环上，零件不分开。

没有电源键。戴上并吸好 = 开始看；摘下挂胸 = 停下；长按左腿大键 = 说话。

## 5.2 和裤袋磁吸线比

|  | 裤袋盒 + 1 m 线 | 挂脖环 |
| --- | --- | --- |
| 眼镜掉了 | 能兜，但线在手杖半径里扫 | 掉在胸口，路径短 |
| 找得到吗 | 盒在口袋，镜可能在桌上 | 永远套在脖子上 |
| 转头 | 长线会扯衣角 | 软管跟头动，12–18 cm |
| 社交 | 一根线垂到裤袋，像在充电 | 像挂脖耳机 / 工牌 |
| 夏天 | 较好 | 后颈会热，要硅胶透气 |
| 大衣 / 安全带 | 较少干涉 | 要能从衣领里掏出来 |

日常室内、超市、机构参观用挂脖。冬天厚外套、安全带场景保留「盒 + 短线」为备选，同一套磁吸口兼容。

## 5.3 机械尺寸（第一版按这个打）

后颈舱 78 × 42 × 20 mm，扁圆、贴后颈。PETG + 2 mm 硅胶垫。USB-C 朝下，喇叭口盲插。外侧一条竖棱表示正放，凸点表示电量。

颈环：中空硅胶管外径 8–9 mm，总长可调 380–450 mm（颈围 36–42 cm）。两级卡扣，不要细扣。

磁吸头：φ10–12 mm，长 18 mm，2–4 弹簧针。断开力 2.5–4 N，能吊住 55 g，刮到门自己掉。拉力走外壳，不进焊盘。

线长挂脖侧只需 12–18 cm；若退回裤袋方案则用 70–90 cm，太长眼镜落地了线才绷紧。

领夹夹在衣领，减少和导盲杖、购物篮缠绕。

挂胸时镜头朝向身体，不要朝外扫路人。耳挂当挂钩扣在颈环上。

## 5.4 软件生死线：在不在脸上

挂胸时相机对着衣服或地面，若继续识别会乱报方位。

| 信号 | 戴着 | 挂胸 |
| --- | --- | --- |
| 俯仰 | 近水平 ±25° | 经常 >50° 朝下或朝里 |
| 磁吸 | 两端都通 | 仍通（没断） |
| 接近（可选） | 鼻托 / 镜腿贴皮肤 | 离开皮肤 |

挂胸连续 1.5 秒 → 停直播、停播报、停雷达。

戴回 0.8 秒 → 「开始看。」再出第一帧。

磁吸断开且自由落体 → 「眼镜掉了。」若被线兜住，改口「还在身上。」

session 和「找可乐」主任务挂胸期间保留，戴回去继续找。

# 6  重量、续航与充电

## 6.1 重量预算

| 部位 | 第 1 期 | 第 2 期 | 硬上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脸上（架、相机、线、小电池） | ≤ 55 g | ≤ 65 g（加 ToF） | 80 g，超过改帽檐 |
| 后颈挂脖舱 | 90–130 g | 同左 | 先用 120 g 空壳戴两小时 |
| 戴着时鼻梁 | 42–55 g | 同左 | 和 Envision 46 g 一个量级 |

| 脸上零件 | 约重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PETG 镜架 + 鼻托 | 28–35 g | 镜腿加厚走线 |
| 场景相机 | 3–5 g | B0066 针孔或 Module 3（4 g） |
| ESP32-S3 或 UVC | 4–6 g | 只采图，不跑模型 |
| 保命电芯 150–200 mAh | 4–6 g | 断线还能说「线掉了」 |
| 磁吸触点、螺丝 | 3–5 g |  |
| 合计 | 约 42–57 g | 落在专用机重量附近 |

## 6.2 功耗与续航

连续 1080p 录像会在一小时内掏空 150–250 mAh。必须沿用小程序策略：每 2.5 秒抓一帧 JPEG，中间休眠。

工作平均大约 80–150 mA（约 0.3–0.5 W），不是听音乐那种待机。

镜身 250 mAh 单独扛：货架巡视约 1.5–3 小时。

后颈 2500–3000 mAh（约 7–11 Wh）：按 6–10 小时货架巡视设计，够一个工作日。不必上 7000 mAh 项圈。

雷达必须占空比（例如 5 Hz 扫一次），不能一直 FMCW。

## 6.3 充电与防掉

磁吸是第一优先：盲操靠「吸住了」，OrCam、雷鸟、Rokid 都是这条路。

挂脖主路径：后颈舱 USB-C 过夜 2–3 小时充满；磁吸输出限流 0.5 A。

备选裤袋盒：3000 mAh，30–45 分钟给镜身充满，70–90 cm 线边用边充。

吸力 2.5–4 N：托住眼镜，门把手刮到必须自己断开，避免勒脖子。

耳挂是防掉第一道，磁吸线是第二道兼充电。

不要 Micro-USB。Type-C 直插镜腿只作工程样机。

电量用语音和可摸凸点，不靠屏幕：开机报大约还能用多久；低于 20% 短震三次。

## 6.4 太阳能和走动发电

补得上待机，补不上「正在看」。KIT 太阳能眼镜室内每只镜片约 200 微瓦，只够温度计。镜腿柔性电池户外乐观几十毫瓦，相对 0.4 W 工作功耗大约一成，超市里几乎为零。走动、体温是微瓦级。真正能加续航的是：2.5 秒一帧、充电盒 / 挂脖大电池、雷达占空比。太阳能若做，只考虑贴在充电盒盖上，不贴鼻梁。

# 7  传感器：摄像头、ToF、雷达

可以做到「基本」的方位和测距，但不是同一颗传感器各干一半。摄像头认是什么、在哪一侧；雷达 / ToF 认正前方有多近、是不是在靠近。合起来是「可乐在左前方，较近」，不是「37 厘米、偏 18 度」。

## 7.1 推荐栈

| 位置 | 器件 | 朝向 | 外壳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼻梁略偏右 | RGB 主摄 IMX708 或 OV5647 针孔 | 视线正前，俯角 5–8° | 光学开窗，PETG 不要挡镜头 |
| 主摄正下方 | VL53L8CX（第 2 期） | 与相机共光轴 | 透 940 nm 的深色窗 |
| 右镜腿前段 | XM125 / A121（第 3 期） | 正前略外 | 1–2 mm 塑料雷达罩，前方无金属 |
| 左镜腿 | 磁吸 + 按住说话键 | — | 键程要深 |
| 后颈 | 大电池 | — | 硅胶贴肤 |

## 7.2 适合上镜的摄像头

| 型号 | 接口 | 尺寸 / 重量 | 水平视场 | 判定 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arducam B0066 OV5647 针孔 | MIPI | 颈部 6 mm · ~3 g | 62° | 首选上镜 | 最瘦，藏进鼻梁 |
| Arducam B006603 M6 | MIPI | ~3 g | 72° | 首选上镜 | 货架更不容易切边 |
| 树莓派 Camera Module 3 IMX708 | MIPI | 25×24×11.5 mm · 4 g | 66° | 首选原型 | 近距对焦看价格牌 |
| Module 3 Wide | MIPI | 4 g | 102° | 广角避障 | 不要当找可乐主摄 |
| Arducam B0304 IMX708 USB | UVC | 转接板 38×38 | 66° | 接现有眼镜页 | 免驱进 /glasses |
| USB 7–8 mm 1080p 针孔 | UVC | 镜头约 8 mm | 60–90° | 好装 | 要抽检清晰度 |
| IMX219 M12 160–170° | MIPI | M12 座更大 | 160°+ | 不要当主摄 | 鱼眼会把方位挤糊 |
| OV5640 / ESP32 | DVP | 常见 24×25 | 约 66° | 最低成本 | 只适合证明链路 |
| HQ / OAK-1 / D435 | USB / MIPI | 过重 | — | 不要上脸 | 胸前或背包 |

## 7.3 测距与雷达

| 型号 | 原理 | 距离 / 视场 | 室外 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST VL53L8CX | 8×8 ToF | 室内 ~4 m，对角 65° | 明显缩短 | 第一颗测距，货架和一臂内 |
| ST VL53L7CX | 8×8 ToF 更宽 | 室内 ~3.5 m，90° | 差 | 更宽避障 |
| Acconeer XM125 / A121 | 60 GHz 相干雷达 | 人约 7 m，约 65° | 几乎不受影响 | 眼镜雷达首选：暗、玻璃门 |
| Infineon BGT60TR13C | 60 GHz 1TX3RX | 0.2–15 m，约 90° | 好 | 要左右角再用，更费电 |
| HLK-LD2450 | 24 GHz 跟人 | 运动体 ~6 m | 室内为主 | 货架当背景，不当主避障 |
| LD2410 / 超声波 / 旋转雷达 | 存在或声呐或 360° | 各异 | 各异 | 不要 |

光轴要同心，否则雷达打到的「最近货架」不是相机说的那罐可乐。对用户仍然禁止播米、厘米、步。

# 8  软件如何接到现有网关

小程序与眼镜网页共用 /infer、/tts、/asr，密钥不出端。

眼镜页：minicpmo_access_demo_final/static/glasses/ ，地址 /glasses/?token=业务口令。

实时约 2.5 秒一帧；上一帧没完就丢帧，避免过时画面。

语音改主任务后，后续帧继续找同一目标，不退回避障套话。

ToF / 雷达只改 distance_band 和风险，不改主任务。

眼镜与小程序用不同 session_id，互不抢锁；配对后共用 user_id，长期记忆才能跟人走。

镜上不跑大模型。换多模态、换记忆后端，都在网关完成。

开机语音：朝前看，我说哪边、近不近。手杖照拿，过马路别靠我。

# 9  视觉模型可替换：MiMo 只是现在

产品契约不是「必须用小米 MiMo」，而是「一张图进网关，出来一句能执行的下一步」。MiMo mimo-v2.5 是当前主路径上已经接好的一档。后期换 Qwen-VL、Gemini、豆包视觉或其它更强多模态，改的是 model_profiles.json，不是镜架、不是 /glasses 页、不是用户听到的句式。

## 9.1 为什么必须可换

看货架、读价签、暗光、玻璃门，各家多模态每年都在变；把厂商写进硬件等于把产品锁死。

眼镜 2.5 秒一帧，时延、价格、中文口语随时可能让我们换家。

网关已经按 profile 选模型：primary 现在是 MiMo，backup 是空位，fusion.py 里还有 verify 异构复核（桌面主路径尚未接线）。换模型是这条路的本意，不是事后补丁。

## 9.2 换模型时什么不许动

| 层 | 稳定契约 | 换模型时 |
| --- | --- | --- |
| 眼镜 / 小程序 | 拍 JPEG、带 session、带语音、播 speech | 不改固件、不改按键 |
| POST /infer | image + question + mode + distance_band | 可多一个 model_profile |
| 模型输出 | intent / direction 六向 / proximity / risk / speech | 新模型必须被洗成这套 JSON |
| 清洗与融合 | 禁止米厘米步；风险只升不降；不确定就少说 | 任何新模型都要过这一关 |
| 播报 | 正在帮你找×，某方位，一臂内/较近/较远 | 禁止变成看图作文 |

新模型若爱描写「货架上有许多瓶装饮料，灯光明亮」，网关必须挡掉。对人只留下一步。换得再好，也不许过马路、不许替代手杖。

## 9.3 下一档怎么选

| 门槛 | 要求 |
| --- | --- |
| 时延 | precise 可到数秒；live 应能配合 2.5 秒丢帧，不能排队 |
| 格式 | 能稳定吐 JSON，或能被现有解析器收成 JSON |
| 中文口语 | 短句，不像说明书，不像英文翻译腔 |
| 货架 | 罐装、价签、左右排，比风景描述重要 |
| 听话 | 有[主任务记忆]时必须找当前目标，不许改口报通道 |
| 成本 | 连续巡视可承受；比「榜单第一」优先 |
| 密钥 | 只在网关环境变量，不出小程序、不出眼镜页 |

候选只作后期选项，不写进对外承诺：通义 Qwen-VL、豆包视觉、Gemini、GPT 视觉、开源 VL 自建。谁上 backup / 谁上 verify，用同一套货架样张打分，不听发布会。记忆张量的 Metis / 忆立方不当主视觉——那是记忆侧，看图仍用多模态视觉模型。

## 9.4 接线方式

改 model_profiles.json 的 primary，或先填 backup 做热切换。

需要双跑时再打开 verify profile：主模型出方位，验证模型只抬风险、不抢播报。现在融合函数在，配置还没有接线，对外不可说已上线。

眼镜请求可以不带模型名，由网关默认；评测时才指定 profile。

换模型验收：同一组「找可乐 / 纠正左边 / 挂胸停拍」录音，speech 仍短，方向不乱跳。

# 10  长期记忆：与记忆张量 MemOS 合并

现有 task_memory 只记得这一趟、这 30 分钟要找什么。眼镜整天戴着，没有跨天记忆就会每天从零自我介绍。记忆张量（MemTensor）的 MemOS 补的是「这个人」：常买什么、怎么叫那只杯子、上次哪里说错了。合的是记忆层，不是把他们的记忆模型换成眼镜的眼睛。看图模型换成哪一家，记忆层都还在。

## 10.1 两层记忆不要揉成一层

| 层 | 现在 / 计划 | 寿命 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短时主任务 | 已有 services/task_memory.py | 30 分钟，最近 8 句 | 说完找可乐，下一帧还在找 |
| 长期用户记忆 | MemOS Cloud 或自建开源 MemOS | 跨天、跨设备 | 默认无糖；药在第二层；忘掉就能忘 |

## 10.2 合什么、不合什么

合：偏好、别名、播报要短、纠正、经用户同意的弱场景线索（这家店上次可乐在右前）。

不合：不替换 /infer 视觉模型；不把原图、人脸、连续视频写入记忆库；不让记忆盖过风险；不在播报里念「根据您的历史偏好」；不把 MemOS 部署到镜架上。

## 10.3 架构

小程序 openid 与眼镜扫码配对成同一个 user_id。无 user_id 时行为与现在完全一致。检索只在新语音、主任务 new/switch、或本趟第一次拉画像时发生；超时 250–400 ms 则丢掉长期记忆、照常看图。写入在返回播报之后异步做。

Prompt 只多一小段 [用户长期记忆]，并写死：禁止复述本段；禁止用记忆代替当前画面。记忆说在右、镜头里没有，就必须改口。

## 10.4 眼镜上长什么样

| 场景 | 没有长期记忆 | 合并之后 |
| --- | --- | --- |
| 进超市 | 每次说帮我找可乐 | 「找可乐」默认无糖罐装 |
| 在家找药 | 每次解释柜子 | 常用药第二层作先验，仍以画面为准 |
| 纠正过一次 | 下次还错 | 同一类目标先避开旧错误 |
| 戴眼镜出门 | 和小程序是两个人 | 扫码配对后是同一个人 |

正在帮你找无糖可乐，右前方货架中部，比较近。

## 10.5 隐私

只存结构化短句，默认不存图。

眼镜未配对 = 匿名会话，不写长期库。

用户能说忘掉可乐、忘掉今天。家属账号与本人分开。

网关自包一层 LongMemory 接口，MemOS 只是其中一个后端，避免厂商锁定。

Cloud 试用前先写清数据驻留和删除凭证；密钥只放网关。

## 10.6 记忆侧三期

| 期 | 做什么 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 0 | user_id + 配对；偏好/别名；检索只在语音与任务切换；超时跳过 | 无密钥时与现网一致；有记忆时第一次「找可乐」即带无糖；实时帧不明显变慢 |
| 1 | 纠正写入；可选场景事件；忘掉×× | 同一错误连续两天不重复；能清掉一条 |
| 2 | 小程序与眼镜打通；可自建 MemOS | 换设备不必重新教偏好 |

不做：每人一份 LoRA、用 Metis 当主视觉、每帧全库检索。

# 11  客户交流话术

原则：先说他能听见什么、手能做什么；边界放后半句。不讲二维空间、网关、FMCW、SLAM、APP_TOKEN。

## 11.1 三十秒

戴着眼镜或举着手机，朝哪看，我就说哪边、远不远、要不要先停。你说「帮我找可乐」，后面一直找可乐。手杖还是要拿着。我是旁边帮看的人，不是替你走路的人。手机扫码就能用。眼镜是为了腾出手。

## 11.2 挂脖怎么说

眼镜戴在眼睛上，电池挂在脖子上。摘下来就挂在胸前，摸得到，摔不着。吸上就能边走边充。朝哪看，说哪边。近了请你停。手杖还在你手里。

## 11.3 问答对照

| 客户原话 | 别这样接 | 这样接 |
| --- | --- | --- |
| 能测距吗？ | 毫米波精度可达毫米。 | 能告诉你近不近。一臂之内请你先停。不报 37 厘米。 |
| 能知道方位吗？ | 二维空间六向枚举。 | 左、左前、正前、右前、右。听完手知道往哪侧偏。 |
| 有雷达就能出门？ | 可以避障导航。 | 正前方有东西靠近我会提醒。地面、马路还靠手杖。 |
| 和豆包有什么区别？ | 多模态行动辅助系统。 | 豆包描写画面。我们说下一步。 |
| 和 Envision / 小米眼镜呢？ | 他们没有我们的融合算法。 | Envision 完整但贵。小米轻，但不说货架下一步。我们先把听得懂的下一步做好。 |
| 你们用哪个模型？ | 我们用小米 MiMo，以后再说。 | 现在用一档看图模型。以后换成更好的，你听到的还是那句下一步。模型名不是卖点。 |
| 会不会越用越懂我？ | 我们接入了记忆操作系统。 | 你常买什么、怎么叫家里那只杯子，说过一次我可以记住。你说忘掉就忘掉。 |
| 准吗？ | 准确率 95%。 | 看不清就说还在找。宁可少说，不带错路。 |
| 能过马路吗？ | 高风险会提示。 | 不能。过马路不要用这个。 |
| 多重？能戴多久？ | 我们做了轻量化设计。 | 脸上五十克上下。电池在脖子上。掉了挂着，不摔地上。 |

## 11.4 产品里听得到的句子

| 场景 | 不要像说明书 | 对人说 |
| --- | --- | --- |
| 欢迎 | 本软件只提供环境信息辅助… | 朝前看，我说哪边、近不近。手杖照拿，过马路别靠我。 |
| 开始 | 戴上，开始辅助 | 开始看 |
| 语音 | 按住说话说出需求 | 按住，说要找什么 |
| 确认 | 精确确认 | 再看一眼 |
| 口令 | 业务口令 | 使用密码 |
| 没看见 | 未能确认目标，请重新拍摄 | 还在帮你找。眼前是货架。 |
| 电量 | 电量 18% | 电不多了，该给后颈充电了 |

## 11.5 演示五步

「我先让它自己看。」

「现在我说：帮我找矿泉水。」

「你听：它还在找同一瓶，没有改口说通道。」

靠近一点：应说更近或震一下。

收尾：「手杖我没放下。它只是多了一双眼睛。」失败了就说「这句没看清，我们设计成不编。」不要解释状态码。

# 12  三期路线、成本与验收

| 期 | 脸上 | 挂脖 / 电 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0（3 天） | 任意成镜 | 买硅胶眼镜链，验证挂胸 | 闭眼能摸到胸前的眼镜 |
| 1（4–6 周） | 针孔或 Module 3，接 /glasses | 后颈 2500 mAh + 双磁吸供电 | 戴着走货架，双手空，能找可乐。脸上 ≤55 g。掉了不碰地。 |
| 2（+3–4 周） | VL53L8CX 共光轴 | 领夹、IMU 挂胸检测、凸点电量 | 一臂内能先停；挂胸绝对不再播方位。 |
| 3（+4 周） | 镜腿 60 GHz；超 80 g 则雷达改后舱 | 同一环不加重 | 暗通道、玻璃门不瞎。重量仍 ≤80 g。 |

## 12.1 打样成本（人民币大约）

| 项 | 约 |
| --- | --- |
| 打印件 + 硅胶管 + 磁吸头 | 80–150 |
| 2500 mAh 电芯 + 充放电板 | 40–80 |
| 镜架相机 / ESP32 | 80–200 |
| 五金、线 | 20 |
| 第 1 期合计 | 约 220–450 |
| 第 2 期加 ToF | +40–80 |
| 第 3 期加 XM125 | +150–300 |

对比：Envision 两万元人民币量级，OrCam 三万以上，雷鸟 V3 约 1800 但不说货架下一步。打样成本不是售价。

## 12.2 打印件清单（第 1 期）

nape_shell_a / b.stl 后颈舱对开

pogo_male_left / right.stl 软管端磁吸头

pogo_female_temple.stl 镜腿插座

frame_v1.stl 镜架，鼻梁相机开窗 φ8

collar_clip.stl、earhook.stl、usb_flare.stl

材料：PETG；贴肤用买来的硅胶，不要硬塑料贴脖子。

## 12.3 戴 20 分钟验收

闭眼独立完成：戴上、吸上、说话、摘下挂胸、再戴上。

故意松手，眼镜不得碰地。

软管绕椅背，磁吸应先于脖子受力断开。

挂胸时绝对不能再播「左前方有可乐」。

后颈空壳 120 g 戴两小时，勒就退回裤袋盒。

## 12.4 软件三期（模型与记忆）

| 期 | 模型 | 记忆 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 与硬件第 1 期并行 | 主路径仍 MiMo；补齐 backup 空位的配置规范 | user_id 可选；无密钥则零行为 | 不带记忆、不换模型时，与现网完全一致 |
| 与硬件第 2 期并行 | 用同一组货架样张评一档更好的多模态，通过则切 backup 或切 primary | 偏好/别名生效；纠正可写 | 换模型后句式仍短；「找可乐」能带上无糖 |
| 更后 | 需要时再接线 verify 异构复核 | 小程序与眼镜记忆打通 | 换设备不必重新教；双模型不得抢播报 |

# 13  风险

| 风险 | 为什么会发生 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 超重压鼻 | 线材电芯螺丝偷偷加到 90 g | 超 80 g 改帽檐；每周称一次 |
| 后颈坠 / 热 | 3000 mAh 贴皮肤 | 先 120 g 空壳试戴；硅胶垫；温升 <8°C |
| 连续拍照把电打光 | 开发时当摄像机 | 默认 2.5 秒一帧；禁止 1080p 常录 |
| 挂胸仍在识别 | IMU 没做 | 第 2 期必须先做停拍，再加 ToF |
| 磁吸勒颈 | 吸力做成死扣 | 2.5–4 N，刮到必须断开 |
| 雷达当导盲 | 演示话说满 | 开机那句不变；与杖共用 |
| 太阳能写成卖点 | 客户问续航 | 只说盒子/挂脖充电，不承诺晒太阳就能用 |
| PLA 热变形 | 夏天软 | PETG；电芯隔离 |
| 换模型变成长描写 | 新多模态爱看图作文 | 清洗层挡掉；验收仍是一句下一步 |
| 把产品写成某厂模型 | 对外点名 MiMo | 对外说看图模型可换；对内才写当前 profile |
| 记忆幻觉 | MemOS 说在右，画面没有 | 画面优先；记忆只做 hint |
| 记忆拖死实时帧 | 每帧全库检索 | 只在语音/切换时检索；超时跳过 |
| 眼镜借给别人 | 仍用上一人的药柜记忆 | 摘下超时；长按解除配对 |

# 14  近期行动

量使用者颈围、耳到锁骨、鼻梁到后颈。

用电子秤称空镜架、相机、电芯，填进重量表，不要靠估。

打后颈空壳 + 硅胶管，装沙袋到 120 g，戴两小时。

磁吸头：吊 55 g 不脱，吊 400 g 应脱开。

通 5 V 只供电，眼镜继续打开现有 /glasses 页。

见客户前过一遍第 11 章话术。

加 IMU 挂胸停拍之后，再谈 ToF 和雷达。

网关 /infer 增加可选 user_id；无此字段行为不变。

LongMemory 先做空操作后端，再接 MemOS；手工写入 5 条偏好用可乐用例试 Prompt。

用同一组货架样张列一档备选多模态的打分表，不先改 primary。

配套文件（仓库 glasses/ 文件夹）

hardware-plan-v1.md 硬件策划原文

neckband-plan-v1.md 挂脖尺寸与结构

customer-talking-points-v1.md 话术原文

memos-long-memory-plan-v1.md 与记忆张量合并方案

网页代码 minicpmo_access_demo_final/static/glasses/

本文是内部讨论稿 v1.1，不替代技术文档 v1.6 对已上线小程序的描述。当前线上主视觉仍是 MiMo mimo-v2.5；双模型验证视觉在桌面主路径仍未接线；MemOS 尚未接线。对外不可把后两件事说成已上线。